Станок для продорожки коллекторов 04.01.07.01, 04.01.07.02

Станок предназначен для продороживания коллекторов якорей. Дополнительно, по запросу заказчика, станок может оснащаться узлом зачистки заусенцев коллектора после продороживания (только 04.01.07.02)..

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

|  | 04.01.07.01 | 04.01.07.02 |
| --- | --- | --- |
| 1. Габаритные размеры ротора, мм |  |  |
| 1.1. Диаметр бочки | 200 ÷ 1000 | 200 ÷ 1000 |
| 1.2. Длина | 550 ÷ 2200 | 550 ÷ 3500 |
| 2. Размеры коллектора якоря, мм |  |  |
| 2.1. Диаметр | 80 ÷ 800 | 80 ÷ 800 |
| 2.2. Длина | 400 | 500 |
| 2.3. Допустимый угол наклона изоляционных пластин | 1°30′max | 1°15′max |
| 3. Основные характеристики механизма продороживания |  |  |
| 3.1. Скорость продороживания, мм/сек | 3 ÷ 20 | 3 ÷ 20 |
| 3.2. Скорость вращения фрезы, об/мин | 1000 – 4000 | 1000 – 4000 |
| 4. Привод якоря | плоскоременный | плоскоременный |
| 5. Механизм продороживания коллектора |  |  |
| 5.1. Продольное перемещение фрезы, мм | 400 | 500 |
| 5.1.1. Привод продольной подачи фрезы | зубчаторемённый | зубчаторемённый |
| 5.2. Поперечное перемещение фрезы, мм | 400 | 400 |
| 5.2.1. Привод поперечной подачи фрезы | реечный | реечный |
| 5.3. Привод фрезы | зубчаторемённый | зубчаторемённый |
| 5.4. Привод механизма регулировки наклона фрезы | винтовой | винтовой |
| 5.5. Привод перемещения механизма продороживания | — | цепной |
| 6. Щеточный узел для снятия заусенцев медных пластин * | — | По запросу |
| 6.1. Привод щеток | — | зубчатоременный |
| 7. Стойки |  |  |
| 7.1. Количество, шт | 2 | 2 |
| 7.2. Привод продольного перемещения | винтовой | винтовой |
| 8. Напряжение питания (50Гц), В | 380 | 380 |
| 9. Установленная мощность, кВт | 4,0 | 4,37 |
| 10. Габаритные размеры (ДхШхВ) / масса, мм / кг | 3100 х 2200 х 1550 / 1250 | 4050 х 2200 х 1550 / 1550 |
| Возможны изменения основных параметров по Вашему техническому заданию |  |  |
| * Производитель имеет право без предварительного уведомления вносить изменения в изделие, которые не ухудшают его технические характеристики, а являются результатом работ по усовершенствованию его конструкции или технологии производства |  |  |