Камера обдува с УПВ

Камера предназначена для сдува пыли с электрических машин с последующей очисткой воздуха, используемого по замкнутому циклу. УПВ – Установка поглощения выбросов.

Артикул: 04.02.30.01УПВ

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

| 1. Транспортный проем, мм |  |
| --- | --- |
| 1.1. Высота | 2000 |
| 1.2. Ширина | 1250 |
| 1.3. Глубина проёма | 2000 |
| 2. Расход рециркулируемого воздуха, м3/час | 2500 |
| 3. Площадь фильтрующей поверхности, м2 | 19 |
| 4. Количество фильтрующих элементов, шт | 1 |
| 5. Степень очистки, % | 99 |
| 6. Установленная мощность, кВт | 3 |
| 7. Напряжение питания (50Гц), В | 380 |
| 8. Производительность цеховой пневмосистемы, м3/час | 15 |
| 9. Габаритные размеры (ДхШхВ) / масса, мм / кг |  |
| 9.1. Камера обдува | 2150х2150х2500/600 |
| 9.2. Фильтровентиляционный агрегат ЦФВ-3000 | 1750х1250х2300/200 |
| Возможны изменения основных параметров по Вашему техническому заданию |  |
| * Производитель имеет право без предварительного уведомления вносить изменения в изделие, которые не ухудшают его технические характеристики, а являются результатом работ по усовершенствованию его конструкции или технологии производства |  |