Установка пропиточная вакуумная 04.02.39.1600

Установка предназначена для пропитки лаками МЛ-92; ГФ-95; КО-916 обмоток статоров и якорей электродвигателей.

Артикул:  04.02.39.1600

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

| 1. Бак пропиточный |  |
| --- | --- |
| 1.1. Полный объем, м3 | 4 |
| 1.2. Диамметр внутренний, мм | 1600 |
| 1.3. Высота, мм | 2340 |
| 1.4. Рабочая высота, мм | 1600 |
| 2. Бак резервный |  |
| 2.1. Объем бака, м3, макс | 4,7 |
| 2.2. Рабочий объем лака, м3 | min 3,9; max 4,6 |
| 2.3. Габаритные размеры (ДхШхВ),мм | 2030 х 1640 х 1450 |
| 3. Механизм открывания крышки пропиточного бака, тип | гидравлический |
| 4. Механизм привода клещевого зажима крышки пропиточного бака, тип | гидравлический |
| 5. Механизм привода шарового крана лакопровода, тип | гидравлический |
| 6. Механизм привода шаровых кранов вакуумпровода,тип | гидравлический |
| 7. Насос перекачки лака, шт | 1 |
| 8. Агрегат вакуумный электронасосный, шт | 1 |
| 9. Датчик давления-разрежения, шт | 1 |
| 10. Распределительная станция, шт | 1 |
| 10.1. Марка используемых масел | HLP32 Gradient |
| 10.2. Габаритные размеры (ДхШхВ) / масса, мм / кг | 1050 х 860 х 1200 / 380 |
| 11. Пропиточный агрегат |  |
| 11.1. Габаритные размеры (ДхШхВ) / масса, мм / кг | 5500х2260х3100/3180 |
| 12. Шкаф управления |  |
| 12.1. Габаритные размеры (ДхШхВ) / масса, мм / кг | 800х380х1870/150 |
| 13. Напряжение питания (50Гц), В | 380 |
| 14. Установленная мощность, кВт | 9 |
| Возможны изменения основных параметров по Вашему техническому заданию |  |
| * Производитель имеет право без предварительного уведомления вносить изменения в изделие, которые не ухудшают его технические характеристики, а являются результатом работ по усовершенствованию его конструкции или технологии производства |  |