Станок для изготовления гетинаксовых и текстолитовых клиньев 04.03.41

Станок предназначен для резки из листовой заготовки гетинаксовых и текстолитовых клиньев, используемых для закрепления обмоток в пазах статора при ремонте крупных электрических машин.

Артикул: 04.03.41

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

| 1. Размеры клиньев, мм |  |
| --- | --- |
| 1.1. Длина (макс) | 210 |
| 1.2. Ширина (макс) | 25 |
| 1.3. Толщина | 3…10 |
| 2. Частота вращения фрез, об/мин | 2000 |
| 3. Диаметр применяемых фрез, мм | 90…100 |
| 4. Количество фрез, шт | 2 |
| 5. Скорость продольной подачи заготовки, мм/сек | 3,3÷30 |
| 6. Скорость обратного хода заготовки, мм/сек | 30 |
| 7. Привод фрез, тип | зубчатоременный |
| 8. Привод продольной подачи заготовки, тип | цепной |
| 9. Установленная мощность, кВт | 2,2+0,12=2,32 |
| 10. Напряжение питания (50Гц), В | 380В |
| 11. Габаритные размеры (ДхШхВ) / масса, мм / кг | 1200 х 600 х 1050 / 200 |
| Возможны изменения основных параметров по Вашему техническому заданию |  |
| * Производитель имеет право без предварительного уведомления вносить изменения в изделие, которые не ухудшают его технические характеристики, а являются результатом работ по усовершенствованию его конструкции или технологии производства |  |